資料　１

廃棄物等単独での保管場所内容器配列（例）

ポリ容器の規格に十分注意して、つぎのような配列にする。

丸型ポリ容器（６０リットル）・・・直径　６０ｃｍ　×　高さ　５５ｃｍ

角型ポリ容器（６０リットル）・３５ｃｍ（一辺）×５５ｃｍ（一辺）×６０ｃｍ（高さ）

※容器の規格はメーカーによって異なりますので、上記より小さい場合は、カタログを添付すること。

設置例

300ｃｍ

出入り口

洗浄設備

６０cm

120cm

作　業　場　所

容器

250cm

90cm以上

＊2段にする場合は、上段が燃やせないごみ、下段が燃やすごみ。

＊水栓はホース等で保管場所内を洗浄できれば保管場所の外でも可能です。

＊保管場所前で、清掃車を横付けしての収集はできませんので、

この保管場所以外に、容器の持出場所を設けていただきます。

【注意】容器の持ち出し場所について

設置基準

・区の収集運搬業務の提供を受ける場合は、原則として、敷地内に容器の持ち出し場所を設けてください。

・廃棄物保管場所に収容された容器を持ち出すことのできる十分なスペースを確保してください。

・道路交通法上駐停車禁止の規定による安全確保の必要性から、交差点（Ｔ路地等）から５m以上の距離が必要になります。

・収集車両が横付けする際、車両との間に電柱、交通標識、ガードパイプ、チェーンポール、植栽等、収集の妨げとなる障害物が設置されることのない場所に設置してください。

資料　2

（住居用大規模建築物用）

再利用対象物単独での保管場所内容器等配列（例）

コンテナ等の寸法

| 品目 | たて | よこ | たかさ | 底面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 古紙類 | 32㎝ | 25㎝ | 30㎝ | 0.08㎡ |
| びんコンテナ | 53㎝ | 37㎝ | 31㎝ | 0.196㎡ |
| かんコンテナ | 65㎝ | 44㎝ | 32㎝ | 0.286㎡ |
| ペットボトルネット | 40㎝ | 40㎝ | 70㎝ | 0.16㎡ |
| 白色トレイネット | 40㎝ | 40㎝ | 70㎝ | 0.16㎡ |

びん・かんのコンテナ同士を前後に配置しないでください。

ペットボトル・白色トレイのネットは前後に配置しないでください。

必ず容器等が作業場所に接するように配置してください。

設置例

約300㎝

かん

かん

古紙

古紙

古紙

トレイ

ペット

かん

びん

かん

200㎝

作　業　場　所

びん

びん

洗浄設備

びん

出入り口

90㎝以上

150㎝

＊洗浄設備の水栓は、ホースなどを使用して保管施設内を洗浄できるのであれば、保管施設の外に設置可能です。

＊棚を作成し、2段で使用する場合は、別表4の積み重ねを参考にしてください。

＊再利用対象物保管場所を設置して、容器持ち出し場所を設置してもその場所で再利用対象物が収集されない場合があります。荒川区では再利用対象物収集は清掃事務所の管轄ではなく、各町会が収集しております。町会の集積場所に持ち運んでいただく場合があります。必ず建築物の前で収集が行われるとは限りません。

資料　3

再利用対象物と廃棄物等が同一保管場所での容器配列（例）

ポリ容器の規格に十分注意して、つぎのような配列にする。

丸型ポリ容器（６０リットル）・・・直径　６０ｃｍ　×　高さ　５５ｃｍ

角型ポリ容器（６０リットル）・３５ｃｍ（一辺）×５５ｃｍ（一辺）×６０ｃｍ（高さ）

※容器の規格はメーカーによって異なりますので、上記より小さい場合は、カタログを添付すること。

再利用対象物と廃棄物等の間は必ず仕切りを設置すること。

再利用対象物のコンテナやネットは清掃リサイクル課で貸し出します。

設置例

300ｃｍ

出入り口

90cm以上

洗浄設備

６０cm

120cm

作　業　場　所

容器

ペット

古紙

かん

びん

びん

トレイ

250cm

＊保管場所前で、清掃車を横付けしての収集はできませんので、

この保管場所以外に、容器の持出場所を設けていただきます。

＊ごみ容器持ち出し場所については、資料1を参照してください。

＊再利用対象物保管場所を設置して、容器持ち出し場所を設置してもその場所で再利用対象物が収集されない場合があります。荒川区では再利用対象物収集は清掃事務所の管轄ではなく、各町会が収集しております。町会の集積場所に持ち運んでいただく場合があります。必ず建築物の前で収集が行われるとは限りません。

資料　4

廃棄物保管場所の断面図（例）

電灯

電灯

電　灯

電　灯

燃やすごみ

100～120cm

200ｃｍ以上

燃やさないごみ

80～100cm

55cm

必ず表示板を設置してください。

再利用対象物保管場所の断面図（例）

積み重ねに関しては別表4-2を参考にしてください。

電灯

電灯

電　灯

電　灯

100～120cm

資源リサイクル置き場

200ｃｍ以上

80～100cm

かん

びん

古紙類

ペットボトル

白色トレイ

再利用対象物と廃棄物等が同一保管場所の断面図（例）

電灯

電灯

電　灯

電　灯

100～120cm

燃やすごみ

リサイクル資源置き場

かん

古紙

200ｃｍ以上

かん

トレイ

古紙

燃やさないごみ

リサイクル資源置き場

80～100cm

びん

古紙

55cm

ペット

古紙

びん

１　原則として、一段構造が良い。

２　2段構造の場合、棚の高さは８０cm以上１００cm以下であること。

３　天井の高さは、２００cm程確保すること。

保管場所の外構（例）

200cm以上

空気取入口か換気扇をつける

１　屋根は必ず設置すること。壁があっても屋根がなければ認められない。

２　壁は最低3方向に設置すること。すべて壁があることが望ましい。

３　換気口（扇）を設置すること。

資料　5-1

廃棄物等単独の保管場所で反転コンテナボックスの配列（例）

再利用対象物保管場所を設置する場合、資料1-2を参考にしてください。

コンテナボックス１０台を設置する場合

配置例

（Ａ図）

（B図）

60㎝以上

60㎝以上

80㎝以上

80㎝以上

60㎝以上

60㎝以上

200cm

水洗い場

水洗い場

200cm

600cm以上

コンテナ置き場

コンテナ置き場

敷地内道路

燃やさないごみの容器

【注意】

＊燃やさないごみは反転コンテナでの収集はありません。別容器を設置してください。

＊廃棄物保管庫には、照明設備や換気扇等の設備を設置してください。

＊反転コンテナボックスは、三方向から投入できるように配置してください。

＊出入り口の幅は、２００ｃｍ以上とし、反転コンテナボックスについている下部の車輪を考慮して、段差を最小にするようにしてください。

＊燃やすごみの反転コンテナボックスは、特に中が汚れますので、洗浄設備を必ず設置してください。

| 容量 | 0.7㎥、７００ℓ（175kg） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寸法 | 本体横幅 | 1360ｍｍ | ± | 10mm |
|  | 奥行き | 590mm | ± | 10mm |
|  | 高さ | 890ｍｍ | ± | 10mm |
| 傾倒軸 | 長さ | 1574ｍｍ | ± | 10mm |
|  | 高さ | 685ｍｍ | ± | 10mm |

＊反転コンテナボックスの詳細

590mm

1360ｍｍ

資料　5-2

再利用対象物と廃棄物等保管場所を同一使用する場合

再利用対象物と反転コンテナボックスの配列（例）

配置例

再利用対象物のコンテナ等

配列例

コンテナボックス１０台を設置する場合

水洗い場

水洗い場

60㎝以上

（Ａ図）

（B図）

90㎝以上

60㎝

60㎝以上

80㎝以上

80㎝以上

80㎝以上

90㎝以上

60㎝以上

90㎝

200cm

200cm

600cm以上

コンテナ置き場

コンテナ置き場

敷地内通路

燃やさないごみの容器

【注意】

＊燃やさないごみは反転コンテナでの収集はありません。別容器を設置してください。

＊廃棄物保管庫には、照明設備や換気扇等の設備を設置してください。

＊反転コンテナボックスは、三方向から投入できるように配置してください。

＊出入り口の幅は、２００ｃｍ以上とし、反転コンテナボックスについている下部の車輪を考慮して、段差を最小にするようにしてください。

＊燃やすごみの反転コンテナボックスは、特に中が汚れますので、洗浄設備を必ず設置してください。

＊ごみ用コンテナの大きさは資料5-1を参考にしてください。

資料　6

【注】反転コンテナボックス又は自動貯留排出機を使用する場合、敷地内に清掃車を乗り入れるのが、絶対条件です。公共道路上では、収集作業はできません。

（設置例）

6m以上

６m以上

集合住宅

コンテナ脱着兼作業場所2m

清掃車停止位置

長さ8m×幅3m

停止位置と作業場所は傾斜をなくす

６m以上

敷地内通路

廃棄物等

保管場所

反転コンテナ持出場所

粗大ごみ持出場所

歩道部分

公道車道幅員６ｍ以上

＊自動貯留排出機も同様です。

＊作業の安全上、公道での収集作業ができないことから、敷地内通行路（６m以上）に面する位置に、反転コンテナボックスの持出場所を確保してください。

＊コンテナ脱着兼作業場所は、傾斜のないスペースをお取りください。傾斜があるとコンテナの脱着が困難になります。（脱着装置の遊びが少ないため）

＊敷地内に進入する場合、敷地外へ進出する場合、いずれにおいても前進のまま進行できるように、敷地内の通路を確保してください。

なお、通り抜けができない場合には、幅員の規定を満たす転回スペースを確保してください。

＊敷地内通行路は、清掃車両の重量に耐えられる仕様としてください。

＊反転コンテナボックス持出場所は、清掃車両停止場所と水平にし、清掃車両との間に電柱、交通標識、ガードパイプ、チェーンポール、植栽等、収集の妨げになる障害物が設置されることがない場所に設置してください。

＊必要に応じて、誘導ラインを引き、タイヤストッパー等の車両停止設備を設置してください。

＊反転コンテナボックスを使用する場合の清掃車両は、新大型特殊車のみとなります。

新大型特殊車の概要は、全長約８ｍ、全幅約３．５ｍ、全高約３ｍ、総重量約１１ｔになります。最小回転半径は、約７ｍになっております。